Metoodiline juhend

KEMIKAALIOHUTUS  AUTOHOOLDUSES

Tallinn 2003

Sissejuhatus

Antud juhendi eesmrk on nõustada autode hoolduse ja remondiga tegelevaid ettevõtteid sellest, kuidas kemikaale ohutult hoida ja kasutada ja kuidas hinnata ning ohjata töökeskkonna keemilistest ohuteguritest põhjustatud riske. Kõrvuti töötervishoiu ja –ohutusega käsitletakse juhendis ka ettevõtte tegevusega seonduvate keskkonnakaitse küsimusi. Juhend on kasutamiseks tipp- ning keskastme juhtidele, töötajatele, kes vastutavad ettevõttes kemikaaliohutuse ja töökeskkonna järelevalve eest, aga ka töötervishoiu spetsialistidele, kes on kaasatud ettevõtte töötervishoiu ja –ohutusalasesse tegevusse. Kemikaaliriskide hindamine, süstemaatiline sisekontroll ja tööprotsesside ülevaatus on suunatud ohutu töökeskkonna loomisele, töötajate tervisekahjustuste ja keskkonnareostuse ennetamisele ning nõuetekohase jäätmekäitluse korraldamisele ettevõttes.

Esialgselt kavandasime metoodilise juhendi koostamist töötervishoiu ja -ohutusalase töö korraldamiseks ettevõttes, kuid juhendi kootsamise käigus sai peagi selgeks, et kemikaaliohtude hindamisel ja riskide ohjamisel tuleks jälgida samaaegselt ka keskkonnakaitse nõudeid. Seega ongi juhendis käsitletud autode hoolduse ja remondiga seotud töötervhoiu ja keskkonnakaitse nõuded, mida ettevõtja peaks teadma ja praktikas rakendama.

Juhendmaterjali väljatöötamisel oli eeskujuks Soome Töötervishoiu Instituudi poolt välja antud metoodiline juhend “Auto- ja huoltamokemikaalien turvallinen käsittely” (Helsinki, 1999), mis tõlgiti eesti keelde ja kohandati Eesti töö ja keskkonnakaitse valdkondi puudutava seadusandlusega.

Töökeskkonna korraldust ja ohutut tööd reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (1999) ning sellega kehtestatud määrused. “Kemikaaliseadus” (1998) ja selle alamaktid sätestavad nõuded kemikaalide transpordiks ja ohutuks käitlemiseks. Veekasutust, reoveepuhastust ning jäätmete käitlemist ja utiliseerimist korraldab Keskkonnaministeerium, valdkonda reguleerivad “Veeseadus” (1994), “Jäätmeseadus” (1998) jt seadused, tuleohutust “Päästeseadus” ning nende alusel kehtestatud määrused.

Juhendit soovitame kasutada ettevõtte igapäevase töö korraldamisel, aga ka töökeskkonnaspetsialistide ja teiste ohutu töö korraldusega tegelevate isikute väljaõppe läbiviimisel.

Loodame, et juhend motiveerib asutuse juhte, töökeskkonna- ja töötervishoiuspetsialiste ning töötajaid pöörama suuremat tähelepanu töövõime säilitamisele ja keskkonnakaitsele, ettevõtte töökultuuri tõusule ning ohutute töövõtete harjumispärasele kasutamisele.

Töötervishoiu Keskus, 2003

1. MIKS TULEB KEMIKAALIDELE TÄHELEPANU PÖÖRATA?

Väikestes ja keskmise suurusega autoteenindustes kasutatakse igapäevaselt kuni paarisadat kemikaali. Osa neist on tervisele suhteliselt ohutud, kuid paljud on väga kahjulikud või toksilised, põhjustades püsivaid tervisekahjustusi (nt vähk, allergja, kroonilised haigused); leidub kergesti süttivaid, põlevaid, keskkonnaohtlikke kemikaale jne. Kuidas ettevõtja teab, millised kemikaalid on ohtlikud ning nõuavad seetõttu eriti ohutut käitlemist ja ettevaatusabinõude rakendamist?

Esmase info kemikaali ohtlikkuse kohta leiab kasutaja kemikaali ohutuskaardilt. Toodete valmistajate ja importijate kohustuseks on varustada kemikaal nõuetekohase eestikeelse teabega ja anda see müümisel kemikaaliga kaasa.

Kemikaalide käitlemisega võivad kaasneda töötajate tervisekahjustused, tule- ja plahvatusohtlikkus, keskkonna reostamise oht, suurõnnetuse risk jm. Tööandja peab otsustama, kas kasutatavatest ettevaatusabinõudest piisab tervisekahjustuste ja õnnetusohu ennetamiseks või vältimiseks, kas riskide olemasolul saab kahjulikke kemikaale asendada vähemkahjulikega. See nõuab otsustajatelt vajaliku info valdamist, teadmisi ning pädevust. Kemikaalide ohutuks käitlemiseks peab juhtkond tundma seadusandlust, töötajad aga ohutu töö võtteid, mille tagavad nõuetekohane juhendamine ja väljaõpe ning tehnilised vahendid.

Väikeettevõtete võimalikule keskkonnareostusele ei ole siiani suurt tähelepanu pööratud. Suurettevõtete kontrollimine ja jälgimine vastavate ametkondade poolt on tavaliselt paremini korraldatud ja sihipärasem. Tunnustust vääriks see, kui suurettevõtted, kes kasutavad allhankena väikeettevõtete teenuseid, nõuaksid lepingupartneritelt töö- ja keskkonnaohutuse nõuetele vastavat töökorraldust. Keskonnakaitse esitab ühesuguseid nõudeid ettevõtetele olenemata tema suurusest. Käideldavate jäätmete hulga vähendamine, nende sorteerimine ja eraldi kogumine võivad tunduda töömahukatena, kuid on reeglina kõigile, nii suuretele kui väikestele ettevõtetele majanduslikult kasulikud.

Kasutusohutuse ja keskkonnamõjude seisukohalt kahjutumate kemikaalide valik või töökorralduslikud meetmed ohutu töökeskkonna loomiseks võivad olla küllalt keerulised, iseäranis juhul, kui samaaegselt tuleb arvestada riskidega nii töötajatele kui ka keskkonnale. Seadusandluse keel on sageli üsna raskesti mõistetav ja seetõttu kehtestatud nõuete praktikasse rakendamine tundub lisatööna, mis põhitegevust häirib või aja/tööjõu raiskamisena tundub. On arusaadav, et konkurentsi tingimustes on (väike)ettevõtte juhile kõige tähtsam tegevuse säilitamine ja kasumi tootmine, mitte ressursside suunamine töökeskkonna ohutuks muutmisele. Kuid konkureerivate firmade puhul võivad tööohutuse tagamine ja üldine kõrge töökultuur muutuda eelistuste tegemisel otsustavaks teguriks. Mitte asjata ei ütle Euroopa turuliider: “Safety is good business.” - ohutus on hea äri, sest see annab nii teenusele kui tootele usaldatavuse ja garanteerib püsiva kvaliteedi.

Antud juhend püüab aidata ettevõtetel kemikaale võimalikul kahjutul viisil käidelda. Kemikaaliriskide tulemuslik juhtimine võib otsustavalt kaasa aidata ettevõtte maine kujundamisele ja konkurentsivõimele, kuna see mõjutab kliendi muljet ettevõttest.

2. OHT JA RISK

2.1.Töökeskkonna ohutegurid

Eesti Vabariigi Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, mis järgib Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse raamdirektiivi 89/391/EMÜ nõudeid, defineerib töökeskkonna, töökoha töökeskkonna ohutegurite mõisted.  Kokkupuude  töökeskkonna  ohuteguritega  põhjustab riske, millega võivad kaasneda töötajate tervisekahjustused ja tööõnnetused.

Autoteeninduste töötajatele võivad põhjustada ohtu kemikaalid, töökeskkonna temperatuur, niiskus, õhu liikumise kiirus, müra, vibratsioon, töökoha valgustatus, töö laad, füüsiline või psüühiline raskus, kasutatavad seadmed, abi- ja töövahendid ja puudulik töökorraldus. Ohtude väljaselgitamiseks tehakse töökohtade riskianalüüs, mille käigus kogutakse süstemaatiliselt teavet töökeskkonna ohutegurite kohta, tuvastatakse ohud ning ohustatud töötajad. Seejärel hinnatakse võimalike riskide taset ja kahju suurust ning kavandatakse meetmed riskide vältimiseks või vähendamiseks. Riskianalüüsi põjhal koostatakse tegevuskava vajalike kaitsemeetmete rakendamiseks ja sisekontrolli korraldamiseks. Töötervishoiuarst teeb kindlaks töötajate terviseriskid, viib läbi nende tervisekontrolli. Hinnatakse ettevõtlusest tingitud kahjulikke mõjusid keskkonnale.

Keemiliste ohutegurite all mõistetakse kemikaale, mis tekivad tööprotsessis või viiakse tööprotsessi selle käigus, kusjuures kas kemikaalid või nende käitlemisel tekkinud sekundaarsed ühendid eralduvad töökeskkonda, ohustades töötajate tervist või keskkonda.

2.2. Tegevusskeem kemikaalide ohtlikkuse hindamiseks ja riskianalüüsi läbiviimiseks

Tööandjal peab olema piisav teave kemikaalide omaduste ja ohtlikkuse kohta ning ta peab tagama kemikaalide turvalise kasutamise ettevõttes. Kasutusel ei tohi olla kemikaale, mille pakndil pole “Kemikaaliseadusega” kehtestatud nõuetekohast märgistust ja millel puuduvad ohutuskaardid. Töötajate ohustatust kemikaalidega mõjutavad kasutatavate kemikaalide omadused, kasutusviisid, kasutamise kestvus ja kogused.

Tööandja ülesandeks on teha töökeskkonna riskianalüüs, et hinnata võimalikke terviseriske ja võtta tarvitusele vajalikud abinõd ohtude vältimiseks. Riskide hindamisel on aluseks keemiliste ohutegurite parameetrite mõõdistused (aurude, tolmu, gaaside, aerosoolide sisaldus õhus jm.). Vastavalt riskianalüüsi tulemustele tuleb kavandada meetmed kemikaaliriskide vähendamiseks või vältimiseks. Pärast kaitseabinõude rakendamist tuleb teha uus riskide hindamine, et veenduda töökeskkonna ohutumaks muutumises. Allpool toodud skeem (vt Joonis 1) kirjeldab tegevusskeemi kemikaalidest põhjustatud riskide kindlakstegemiseks ja ohjamiseks.

2.3. Kemikaalikorraldus ettevõttes

Kemikaalide ohutuks kasutamiseks on vajalikud alljärgnevad tegevused:

| Vastutava isiku määramine | Ettevõtte juht määrab kemikaaliohutuse eest vastutava isiku, kellele delegeeritakse õigused ja volitused. |
| --- | --- |
| Teabe kogumine, kasutusel olevate kemikaalide registreerimine | Iga osakond või töögrupp registreerib kasutatavad kemikaalid (märgitakse kasutusotstarve ja kogused) ja kõik töökohal asuvad kemikaalid (pakendite kontroll), mittevajalikud tooted kõrvaldatakse. Korrastatakse kemikaalide ohutuskaardid. |
| Tootmisruumide ülevaatus | Selgitatakse välja seadmete ja muude abivahendite ohutusnõuded, kontrollitakse ventilatsiooni efektiivsust, kohtäratõmmete korrasolekut, äratõmbeõhu saastatust. |
| Jäätmete ja keskkonnareostuse kontroll | Kogutakse infot jäätmete iseloomu ja koguste ning nõuetekohase utiliseerimise kohta. Tehakse kindlaks võimalik õhusaaste, tehakse reovee (vajadusel õhu) analüüsid. |
| Nõutavate lubade olemasolu kontroll | Vastavalt kehtivale seadusandlusele kontrollitakse lubade vajalikkust ja olemasolu; elektri-, tuleohutus-, tõsteseadmete ohutusjärelevalve nõudeid, keskkonna- (saaste)lubade vajalikkust. |
| Töötervishoiu ja töö- ohutusalase järele- valve korraldus | Ettevõtte juht määrab töökeskkonna spetsialisti, valitakse töökeskkonna volinik(ud), tule-, elektri- ja tõsteseadmete ohutuse eest vastutavad isikud. Kemikaaliohutuse eest vastutav isik töötab välja kemikaalide kasutamist puudutava töötervishoiu- ja ohutusalase sisekontrolli kava riskide ohjamiseks. Kontrollitakse vajalike ohutusmärkide vastavust ja piisavust. |

| Kemikaaliriskide hindamine |  |
| --- | --- |
| Töötajate ohustatus | Kui kemikaale on palju, järjestatakse hindamise prioriteetsus. Pärast kasutatavate kemikaalide registreerimist järjestatakse kemikaalid nende omadusi aluseks võttes: 1) mürgised, 2)vähki tekitavad, 3) süttivad või plahvatusohtlikud, 4)rohkem kasutatavad, 5) keskkonnale ohtlikud kemikaalid. Iga kemikaali puhul võrreldakse toodete ohutuskaardil olevaid juhiseid töökohal välja kujunenud kasutuspraktikaga, eriti tuleohutuse, ventilatsiooni ja isikukaitsevahendite osas. Hinnatakse töötegemise tehnilisi tingimusi, tööõnnetuse ohtu ja tööprotsessi käigus tekkivat saastet, nagu näiteks lihvimistolm, keevitusgaasid, värvide ja plastiku kuumtöötlemisel tekkivad aurud ja gaasid, heitgaasid. Ka autode mootorites olevad kemikaalid – õlid ja jahutusvedelikud, võivad tekitada ohtu. Osa teabest saadakse ohutuskaartidelt, osa tuleb välja selgitada töökohal tööprotsessi uurides. Töötajate ohustatuse hindamisel võetakse arvesse kemikaalide kahjulikkust, aurustuvust, kasutusviisi ja koguseid, kemikaale kasutavaid ja teisi ohustatud töötajaid, ohustatuse viisi, kaitsevahendeid, rakendatud tehnilisi kaitseabinõusid (kohtäratõmbed, töökohtade isoleeritus jm), saasteainete mõõtmis-tulemusi, teavet tegevusala kohta üldiselt (kirjandus, juhendid, soovitused). |
| Kontrollmõõtmised, lubatud piirnormidega võrdlemine | Töötajate terviseriskide kindlaksmääramiseks tehakse analüüse sissehingatavast õhust, vajadusel töötajate vere- või uriiniproovidest. Saadud tulemusi võrreldakse kehtivate piirnormidega. |
| Isikukaitsevahendite vajalikkuse väljaselgitamine | Selgitatakse välja kaitsemaskide, -riiete, -kinnaste, - prillide, jalanõude vajalikkus, nende kaitsevõime, hinnatakse senist kasutuspraktikat ja uute vahendite hankimise vajadust. |
| Ohutu töö juhendid | Kõikide tööoperatsioonide tarvis peavad olema välja töötatud ohutu töö juhendid. Töötatakse välja kava suurõnnetuse korral tegutsemiseks (tulekahju vm). Selgitatakse välja ohuallikad ja õnnetusohtlikud olukorrad (kemikaalide plahvatamine, võimalik omavaheline reageerimine jm). |
| Jäätmed | Hinnatakse kemikaalide jäätmete ja eraldi ohtlike jäätmete koguseid, jäätmete tekkimist tööprotsessi erinevates etappides, nende kogumist, hoidmist ja taaskasutamise võimalusi. |
| Riskide tasemete määramine | Hinnatakse kemikaalide kasutamisel tekkida võiva riski tagajärgede tõsidust ja riski esinemise võimalikkust. |
| Tegevuskava riskide ohjamiseks | Otsustatakse abinõude rakendamise vajadus, tähtajad ja maksumus. Tegevuskava kinnitab ettevõtte juht. |

| Kemikaaliriskide vähendamine |  |
| --- | --- |
| Kemikaalide asendamine | Kui võimalik, asendatakse ohtlik kemikaal vähem ohtlikuga. Enne kemikaali hankimist tuleb tutvuda ohutuskaardiga, et kasutusele võetava kemikaali omadused välja selgitada. Orgaanilist lahustit sisaldavad värvid saab sageli asendada vesilahustuvatega. Vähi riski tekitavad ained asendada tervisele kahjutumatega. |
| Töötajate juhendamine, koolitus ja motiveerimine | Kemikaalide ohutu käitlemise kindlustamiseks peavad vajaliku väljaõppe saama juhtkonna esindajad, töökeskkonnaspetsialist ja -volinikud ning töötajad. Koolitust pakuvad töötervishoiu teenust osutavad ettevõtted ja koolitusfirmad. Koolituse põhirõhk tuleb asetada kemikaalide ohutule kasutamisele, ohutuskaardi tundmisele ja oskusele kaardil kirjas olevat teavet praktilises töös kasutada. |
| Kemikaalide ohutu ladustamine, tuleohutus | Selgitatakse välja kokkusobimatud kemikaalid, ladustatavad kogused, lao sobilikkus ja korrasolek. Arvestatakse pakendite või anumate lekkimise võimalusega. Koostatakse juhendid plahvatusohtlike ja kergeltsüttivate ainete hoidmistingimuste ja jäätmete ladustamise kohta, kontrollitakse tulekustutite jt. tulekustutusvahendite vastavust ja piisavust, paigaldatakse vajalikud ohutusmärgid. |
| Heakord ja koristamine | Heakord on ohutu ja efektiivse tootmise lisatingimus, et vähendada töökohtade ja keskkonna saastet ning töötajate ohustatust. Koristamisviis peab olema samuti ohutu (pühkida niiske harjaga või tolmuimejaga, märg- või masinkoristus). Kõik koristusvahendid tuleb korralikult puhastada ning tekkiv mustus ja praht utiliseerida või koguda vastava märgistusega konteineritesse. Koristusjääkide utiliseerimine toimub samuti nagu kemikaalijäätmete puhul. |
| Tehnoloogia muutmine | Ohtlikumad töölõigud tuleks võimalusel automatiseerida. Vedelate värvide (orgaanilised lahustid) asemel võiks kasutada pulbervärve. |
| Ventilatsiooni efektiivsus | Kohtäratõmme paigaldatakse saasteallikale ja tekkiv saaste suunatakse töötajatest eemale (näit. jootmis- ja keevitustööd, värvimine jm.). Ruumis peab olema üldventilatsioon vajaliku õhuvahetuse kindlustamiseks. Ohtlikumad töölõigud isoleeritakse (pesuseadmed, asbestitolm) ja neile paigaldatakse eraldi äratõmbed. |
| Isikukaitsevahendid | Hinnatakse isikukaitsevahendite sobivust (küsitletakse töötajaid, kontrollitakse vahendite kaitsevõimet) ja kasutamist töötajate poolt. Vajadusel korraldatakse töötajatele koolitus kaitsevahendite õigeks kasutamiseks ja hoolduseks. |
| Ohustatuse taseme jälgimine | Mõõdetakse töökeskkonna ohutegurite parameetreid, jälgitakse tööviise ja töökorraldusest kinnipidamist. |
| Keskkonnareostus | Määratakse reostuse vähendamisega tegelemise järjekord (õhu-, vee-, pinnasesaaste). Kinnitatakse saaste neutraliseerimise meetodid (näit. õlide, lahustite jm. laialivalgumine; gaasiballoonide leke vm), saaste kõrvaldamise vahendid ja meetodid, saastatuse jälgimise kord, juhusliku saaste riski ohjamine jm. Koostatakse riskide ohjamise plaan. |
| Jäätmed | Hinnatakse, kas on võimalik jäätmete üldist kogust vähendada. Kehtestatakse kord jäätmete kogumiseks ja sorteerimiseks, selgitatakse välja taaskasutuse ja ümbertöötlemise võimalused. |
| Järelevalve, sisekontroll | Koostatakse sisekontrolli plaan ja määratakse vastutavad isikud, kehtestatakse protseduurid töökeskkonna jälgimiseks. Vajadusel korrigeeritakse tegevust. |

3. TEGEVUSED KEMIKAALIKORRALDUSE RAKENDAMISEKS

3.1. Kemikaaliohutuse eest vastutava isiku määramine

Ettevõttes määratakse vastutav isik kemikaalide kohta arvestuse pidamiseks ja ohutu kasutamise kindlustamiseks. Ettevõtte juht delegeerib talle vajalikud õigused ja kohustused. Väikestes ettevõtetes tegeleb kemikaaliohutusega tavaliselt ettevõtte juth. Kõikides töö- ja kemikaaliohutuse ning keskkonnakaitse küsimustes lasub kogu vastutus ettevõtte juhil. Ettevõtte juht korraldab riskide hindamist, meetmete kavandamist ja järelevalvet töökeskkonna üle. Kui ettevõttes on määratud kemikaaliohutuse eest vastutav isik, lasub osa vastutusest ohutu töökorralduse eest temal. Kemikaalide eest vastutav isik vajab väljaõpet oma ülesannete täitmiseks kasutatavatest kemikaalidest, töötervishoiust, kemikaali- ning tööohutusest ja keskkonnakaitsest. Täiendkoolitus on vajalik, kui võetakse kasutusele uusi kemikaale või muudetakse tehnoloogiat.

Iga töötaja vastutab isiklikult oma töölõigus ohutusjuhendite täitmise, õigete tööviiside  ja vajalike kaitsevahendite kasutamise eest.

3.2. Teabe kogumine ohutegurite kohta

- Selgitatakse välja ning registreeritakse kõik ettevõttes kasutatavad kemikaalid. Igale osakonnale või töögrupile tehakse ülesandeks registreerida kasutatavad kemikaalid ja kõik töökohal asuvad anumad või pakendid. Pannakse kirja kemikaali kasutamise eesmärk, arvatav kulutatav kogus ning info ohtlikkuse ja ohutu kasutamise kohta.

- Kontrollitakse, kas kasutatavate kemikaalide kohta on ettevõttes olemas ohutuskaardid. Puuduvad kaardid hangitakse toote/kemikaali valmistajalt, importijalt või müüjalt, kes on kohustatud neid väljastama. Ohutuskaardid peavad olema töötajatele kättesaadavad.

- Võrreldakse ohutuskaardil punktis 15 antud teavet (riski- ja ohutuslaused, ohutunnused) märgistusega kemikaalide pakenditel.

- Erinevate toodete samal otstarbel kasutamine ei ole majanduslikult kasulik ega mõistlik. Tuleks välja selgitada tegelikult vajaminevad tooted. Otsustatakse mõnede toodete hankimise lõpetamine ja laos olevate toodete lõpuni kasutamine või utiliseerimine.

- Kemikaalide kasutamisest või materjalide töötlemisest võib tekkida vee- ja õhureostus. Töötamisel tekib näiteks lihvimistolmu, keevitusgaase, värvide, viimistlusmaterjalide ja plastiku kuumtöötlemisel tekib aure ning kahjulikke gaase, roestunud pesuvett jm. Andmeid nende kohta saab tööprotsessi jälgimisega ja vastavaid kontrollmõõtmisi tehes.

Kokkuvõtvalt - kemikaalide registreerimine ja teabe kogumine

- viiakse läbi osakonniti või töögruppide kaupa,

- hinnatakse kasutatavad kogused,

- selgitatakse välja kõikide kasutusel olevate ainete vajalikkus,

- kontrollitakse infot ohutuskaardil,

- arhiveeritakse teave kasutuselt kõrvaldatud ainete kohta,

- kontrollitakse pakendite märgistust ,

- üleliigsed kemikaalid kasutatakse lõpuni või utiliseeritakse,

- selgitatakse välja, kas tööprotsessis tekib õhu- või veesaastet.

3.2.1. Ohutuskaardid ja pakendimärgistus

Töökohal kasutatavate kemikaalide kohta saab emsase teabe pakendi märgistuselt ja ohutuskaardilt. Kemikaalidele on omistatud ohutunnused piltsümbolitena ja riski- ning ohutuslaused. Riskilaused kirjeldavad kemikaali poolt tekitatavat kahju ja ohutuslaused töötervishoiu, tuleohutus-, ventilatsiooni-,  kaitsevahendite- ja jäätmekäitluse juhiseid.

Näide teabest kemikaali kohta autobensiini pakendimärgistusel:

BENSIIN

Sisaldus - Madalal temperatuuril keev tööstusbensiin.

Eriti kergesti süttiv. Ärritab nahka. Võib põhjustada vähktõbe. Kahjulik: võib alla neelamisel põhjustada kopsukahjustust.

Hoida eemal süttimisallikatest-suitsetamine keelatud. Vältida auru sissehingamist. Mitte lasta sattuda nahale. Kustutamiseks kasutada vahtu, pulbrit või süsinikdioksiidi.

Kustutamiseks ei tohi kasutada vett. Vältida ohustatust- kasutusjuhendiga tutvuda enne kasutamist. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist: pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

Valmistaja:

Kemikaalide riskilaused on toodud lisa 1 ja kemikaalide ohutunnused ja piltsümbolid on toodud lisas nr.4.

Kui pakendil vastav märgistus puudub, nõutakse see tarnijalt või müüjalt. Tööandja vastutab selle eest, et kemikaalide pakendid oleks nõuetekohaselt märgistatud. Nende määruste kohaselt liigitatakse ohtlikud kemikaalid tervisele ja keskkonnale kahjulikeks ning tule- ja plahvatusohtlikeks kemikaalideks.

Kemikaaliseadusesse on viidud sisse mõiste  “keskkonnale ohtlik kemikaal”.  Kemikaalid, mis on mürgised inimesele, on reeglina ohtlikud ka keskkonnale. Keskkonnaohtlike kemikaalide liigitus põhineb peamiselt nende kahjulikul mõjul vee ökosüsteemile. Keskkonnaohtlikkuse all mõistetakse kemikaali mõju (mürgisus, ladestumine) vees elutsevatele organismidele ning püsivust looduses (lagunemiskiirus). Liigitus “keskkonnale ohtlik” puudutab seni vaid keemilisi aineid,  mitte  keemiliste  ainete  segusid  -  valmistisi.  Euroopa  Liidus  on  valmimas  direktiiv keskkonnale ohtlike keemiliste ainete segude – valmististe liigitamise kohta. Toote pakendil oleval märgistusel ja ohutuskaardil näitab sümbol “N”	ja vastavad riskilaused kemikaali keskkonnaohtlikkust.

3.2.2. Missuguse teabe kemikaali kohta leiab ohutuskaardilt?

Ohutuskaardi vormi osas mingeid kindlaid nõudeid ei ole, kuid selles peavad olema käsitletud kõik 16 kohustuslikku põhipunkti.

Uue toote puhul tuleks kõigepealt tutvuda ohutuskaardi 2. puntkiga (toote koostis) ning 3. punktiga (riskide kirjeldus).

3.2.3 Bensiini ohutuskaarti selgitus

- Kemikaali ja selle valmistaja, maaletooja andmed

  - Teave aine või toote identifitseerimiseks Tootenimetus: Autobensiin 
Rahvusvaheline tootenimetus: motorspirit, unleaded gasoline
Toote tunnuskood: 3(Y)E

- Koostis ja teave omaduste kohta

  - Kirjeldus Mootorikütus, C4 …C12 süsivesinike ühend, sisaldab MTBE-d ja teisi lisaaineid

  - Valmistises sisalduvad keemilised ained

| CAS number | Koostisosa | Sisaldus valmistises | Ohumärgid, riskilaused |
| --- | --- | --- | --- |
| 86290-81-5 | Bensiin, madalal temperatuuril keev tööstusbensiin | >85 % | F+, T; Carc Cat2; R45- 48/20/21/22-18, sisaldab benseeni >0,1 mahu % |
| 1634-04-4 | Metüül-tert-butüüleeter (MBTE) (CH3 )3 COCH3 | <15 % | F; R11-20 |
| 91995-60-7 | C5-C6 - alküülmetüüleeter | < 15 % | F; R11-20 |

- Ohtlikkus

  - Tule- ja plahvatusoht:

Eriti kergesti süttiv, kergelt lenduv. Võib süttida kuumusest, leegist või sädemest. Kasutamise käigus võib moodustuda süttiv/plahvatav auru – õhu segu. Aur on õhust raskem ning levib mööda põrandaid ja maapinda kaugemale ja seega on võimalik ka kaugsüttimine.

  - Terviseriskid:

Mürgisus sõltub plii ja benseeni sisaldusest, toimib sissehingamisel või naha kaudu organismi absorbeerununa. Ärritab silmi ja hingamiselundeid. Suures koguses narkootilise toimega, aurude sissehingamisel võib tekkida peavalu, iiveldus, peapööritus ja teadvuse kaotus; hingamisteedesse sattumine võib põhjustada eluohtliku kopsukahjustuse. Pikaajalise kokkupuute tagajärjel võib tekkida vähki haigestumise oht (benseen). Pikaajaline või korduv kokkupuude nahaga võib tekitada naha kuivamist ja ärritust.

  - Keskkonnaoht:

Võib tekitada pikaajalisi kestvaid kahjulikke tagajärgi vesikeskkonnale. Pinnase ja põhjavee saasteoht.

- Esmaabi andmise viisid

  - Erijuhised –

  - Hingamisteede kahjustused

Isik, kes on bensiiniaurusid sisse hinganud, tuleb viia värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist, mida tuleb teha ainult kaitsevahenditega (kunstliku hingamise mask). Juhul, kui kannatanul on hingamine raskendatud, kontrollida hingamisteede avatust ning anda talle hapnikku. Mürgistussümptomite jätkumisel tuleb kannatanu viia arsti juurde.

  - Nahk

Bensiiniga saastunud riietus on tuleohtlik, võtta ära riided ja jalanõud ning kõrvaldada need. Kahjustunud nahka pesta vee ja seebiga. Kui ärritusnähud jätkuvad – pöörduda arsti poole.

  - Silmade kahjustus

Kahjustuse korral loputatakse silmi  rohke veega 5-10 min jooksul. Vajadusel suunatakse abivajaja arsti juurde.

  - Allaneelamine

Ei tohi esile kutsuda oksendamist. Kannatanu toimetada kiiresti arsti juurde.

  - Teave arstile või esmaabi andvale isikule

Näidata arstile kemikaali ohutuskaarti. Eluohtliku kopsukahjustuse võimalus.

- Tegutsemine tulekahju korral

  - Kustutusvahendid

VÄIKE TULI: kuiv pulber, CO2 , pihustatud vesi või alkoholikindel vaht.

SUUR TULI: pihustatud vesi või alkoholikindel vaht. Tulekoldest eemaldada mahutid, kui see on ohutult teostatav. Jahutada mahutite seinu veega kuni tule kustutamiseni. Suure tulekahju korral ladude piirkonnas kasutada mehitamata joatoruhoidjaid või kustutada tuld lafettjugade abil. Kui see pole võimalik, taanduda ja lasta tulel põleda, kaitstes ümbrust.

  - Kustutusvahendid, mida ei tohi kasutada

Ei tohi kasutada tugeva veesurvega kustutit. Haloontulekustutid on keskkonnale kahjulikud.

  - Erilised ohud tulekahju puhul

Plahvatusoht esineb õhust raskemate gaaside kogunemisel süvenditesse ja kinnistesse ruumidesse. Bensiinikanistrite jt. suletud anumate plahvatusoht tekib rõhu tõusmisel nendes, kui nad tulekahju korral kuumenevad.

  - Erikaitsevahendid tulekahjul

Suruõhuseadmed, tuletõrjevarustus.

  - Muud juhised/abinõud

Tulekahju korral jahutatakse bensiinianumaid veega piisavalt ohutust kaugusest.

- Õnnetuse vältimine

  - Isikukaitse

Inimesed, kes viibivad õnnetusalal, evakueerida pealetuult olevasse piirkonda. Hingamisteid kaitsta erivahenditega. Tule- ja plahvatusohu vältimiseks piirata saastatud ala, puhastada süttivatest materjalidest ning takistada gaasi kogunemist süvenditesse ja suletud ruumidesse.

  - Juhised keskkonnakahjude vältimiseks

Takistada toote valgumist kanalisatsiooni (plahvatusoht), pinnasesse ja pinna- või põhjavette liivast või muust sobivast vedelikku imavast materjalist tehtud kaitsevallide abil. Tekkinud kahjust teavitada võimalikult kiiresti vastutavaid ametiisikuid. Leke sulgeda ilma täiendavat riski võtmata.

  - Reostuse kõrvaldamine

Mahavalgunud vedelik koguda liiva, mulla või muu sobiva vedelikku imava materjali abil. Hiljem koguda saastunud materjal kokku. Suuri koguseid hävitavad Päästeameti spetsialistid.

- Käitlemine ja hoiustamine

  - Käitlemine

Vältida tuleb aurude sissehingamist ja kemikaali korduvat kokkupuudet nahaga. Paakide puhastamisel kasutada kaitsejalanõusid ja teisi kaitsevahendeid. Suitsetamine keelatud. Eemaldada võimalikud süttivad materjalid/ained ja vältida sädemete tekkimist. Aur võib liikuda mööda põrandat või maapinda väga kaugele ja koguneda süvenditesse ning seetõttu on kaugsüttimine samuti reaalne. Staatiline elekter tuleb maandada, et vältida sädemete teket. Bensiiniga töötada hästiventileeritud ruumis.

  - Hoiustamine

Säilitada jahedas, kuivas ruumis, kus on hea ventilatsioon. Tuleb kaitsta kuumuse ja süttivate ainete eest. Kõik elektriseadmed tuleb maandada. Hoida nõuetekohase pakendimärgistusega varustatud suletud nõudes.

- Mõju inimesele/isikukaitsevahendid

  - Ohutu töö juhend

Toodet tuleks kasutada üldisest töökeskkonnast isoleeritud tingimustes (ruumis) ja hea ventilatsiooniga ruumides. Vältida korduvat või pikaajalist kokkupuudet nahaga. Vajadusel kasutada isikukaitsevahendeid.

  - Piirsisaldus õhus

Bensiinile ei ole kehtestatud piirsisaldust.

Mootoribensiin, arvutatud trimetüülbenseenile – 50 mg/m3. Maksimaalne  lubatud summaarne süsivesinike sisaldus – 200 mg/m3.

- Muu teave piirsisalduste kohta
Benseeni piirsisaldus - 1,5 mg/m3,ohumärgid F,T. Benseen on kergesti naha kaudu imenduv kantserogeenne aine. Märge “Nahk” tähendab, et märkimisväärne ohustatus võib tekkida vedeliku naha kaudu organismi imendumisel ja auru imendumisel limaskestadesse.

  - Isikukaitsevahendid

    - Kasutada kaitsevahendid ja järgida hügieeninõudeid. Enne söömist ja suitsetamist pesta käed. Paakide puhastamisel järgida erijuhised (oht - happe eraldumine, aurude moodustumine).

    - Hingamisteede kaitse: vajadusel A2 filtriga varustatud respiraator.

    - Kaitsekindad: nitriilkummikindad.

    - Silmade kaitse: kaitseprillid, kui on pritsmete tekkimise oht.

    - Naha kaitse: vältida nahaga kokkupuudet; vajadusel kanda kaitseriietust, mida pestakse piisavalt tihti.

  - Füüsikalised ja keemilised omadused

  - Olek, värv ja lõhn:	läbipaistev, kollane vedelik, iseloomulik lõhn.

##### pH	–

  - Oleku muutus

    - Keemistemperatuur  30 - 215 o C

    - Sulamistemperatuur < - 20 o C

    - Aurumistemperatuur -

  - Leektäpp	< -20o C

  - Süttimisohtlik temperatuur	-44 – 24o C

  - Isesüttimistemperatuur 220 o C

  - Plahvatusoht:	õhuga segunedes

  - Plahvatuspiirid a) alumine	0,6 mahu%

b) ülemine	8,0 mahu%

  - Aururõhk	60-90 kPa (38 o C; vesi=6,5 kPa)

  - Tihedus vee suhtes	0,7 – 0,8

  - Lahustuvus vees	< 0,150 g/l

  - Muu	Auru tihedus 3 (õhk=1)

- Lisateave

Põlemisel bensiin soojeneb sügavuti, moodustades temperatuuril 80 – 100o C  kiirusega 0,7 m/s kasvava homotermilise kihi. Leegi temperatuur 1200o C. Lahustab rasvu, kummit ja polümeere. Põlemiskiirus 20 – 30 cm/tunnis. Reageerib kloori, kontsentreeritud hapnikuga.

- Terviserisk

  - Ärritavus ja sööbivus: aurud ärritavad silmi ja hingamisteede limaskesti.

  - Ülitundlikkus: bensiin ja MTBE: ei tekita nahale ülitundlikkust.

  - Äge, krooniline ja pikaajaline mürgisus

Loomkatsetega on selgunud isastel rottidel aurude tekitatud neerukahjustused. Korduv kokkupuude nahaga mõjub ärritavalt.

  - Praktikast saadud teave mõjust inimesele

Ärritab silmi ja hingamisorganeid. Pikaajaline ja korduv kokkupuude nahaga mõjub ärritavalt. Suurtes kogustes narkootiline. Aurude sissehingamine võib tekitada peavalu, peapööritust, iiveldust ja teadvuse kaotust. Alla neelates aspireerumisel kopsudesse võib tekitada eluohtliku kopsukahjustuse. Pikaajaline kokkupuude bensiinis sisalduva benseeniga tekitab vähki haigestumise riski.

- Keskkonnarisk

  - Püsivus keskkonnas

    - Bioloogiline lagunemine: pinnases ja vees aeroobselt lagunev. MTBE ja C5 –C 6

alküülmetüüleetrid ei lagune bioloogiliselt.

    - Keemiline lagunemine: vees vähelahustuv, laguneb õhus.

  - Organismi kogunemine: ei ole bioloogiliselt ladestuv.

  - Liikumine keskkonnas

Aurustub/lendub eriti kiiresti veest või pinnasest. Maapinda imbunud aine liigub edasi ja võib saastada  põhjavett.  Pinnases võib settida orgaanilises aines.

  - Mürgisus vee elusolenditele

Vähese lahustuvuse tõttu vees ei ole eriti mürgine.

- Jäätmekäitluse viis

Toodet sisaldavad jäätmed on ohtlikud jäätmed. Hävitada vastavalt jäätmeseaduse ja keskkonnakaitse nõuetele. Jäätmete kogumisel ja käitlemisel arvestada ohutusnõuetega.

- Veonõuded

  - ÜRO (UN) nr. 1203

  - Pakendirühm II

  - Maaveod

    - Ohu tunnusnumber 33

    - Veose nimetus - bensiin

    - Ohtliku veose tunnusmärk  33/1203

  - Mereveod

    - Veonõuded: IMDG-klass 3.1

    - Tehniline nimi - Gasoline

    - Ohtliku veose tunnusmärk  IMDG kood 3141, EmS 3-07, MFAG 311

  - Õhuveod

    - Veonõuded IDAO/IATA-klass 3.1

    - Tehniline nimetus - Gasoline

- Teave kemikaali kohta

  - Teave ohtlikkusest

    - Toote ohusümbol: 
F+ eriti tuleohtlik 
T  mürgine

    - Ohutuskaardile märgitavate keemiliste ainete nimetused: Madalal temperatuuril keev tööstusbensiin.

    - Riskilaused

R12- eriti tuleohtlik 
R38- ärritab nahka

R45- võib tekitada vähktõbe

R65- kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi

    - Ohutuslaused

S16- hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! 
S23- vältida auru sissehingamist

S24- vältida kemikaali sattumist nahale

S43- kustutamiseks kasutada vahtu , pulbrit või süsinikdioksiidi. Kustutamiseks vett mitte kasutada!

S53- ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga

S62- kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

    - Erinõuded

JAEMÜÜGI PAKENDITE ERIMÄRGISTUS: Säilitada lukustatud ruumis ja lastele kättesaamatus kohas.

KASUTATAKSE AINULT MOOTORIKÜTUSEKS – EI TOHI KASUTADA PUHASTAMISEKS VÕI LAHUSTINA.

- Muu teave

  - Kasutuseesmärk

    - Nimetus - Mootorikütus

  - Kasutusjuhis – on lubatud kasutada ainult mootorikütusena. Ei tohi suuga vooliku abil imeda.

  - Ohutuskaardi koostamisel kasutatud infoallikad: Kaasaegne kütusealane teave ja üldised toksikoloogiaalased infoallikad.

3.2.3 Kemikaalide hankimine

Et kemikaalide hankimine oleks tulemuslikum, oleks mõistlik arendada püsisuhteid kindlate partneritega. Püsisuhted loovad eelduse usaldusele üksteise suhtes ja tõhusama koostöö pakutavate kemikaalide nimestikes orienteerumiseks ja parimate valikute tegemiseks.

Ettevõttes on soovitatav koostada andmebaas kemikaalide valmistajate, maaletoojate ja müüjate kontaktandmetega.

Kui kemikaale ostetakse jaevõrgust, peab müüja ostja  nõudel väljastama kemikaali kohta ohutuskaardi või peab vastav info olema toote pakendil. Igas müügikohas peab olema teave kõikide müügil olevate kemikaalide omaduste kohta.

3.2.4 Load, nõutavad dokumendid

Ametlikud load, kontrollimiste protokollid ja aktid säilitatakse vastavuses nendele kehtestatud säilitamise aegadele. Kontrollitakse eelnevate ettekirjutuste täitmist ja nende tõhusust.

Kontrollitakse,

- kas on olemas kemikaalide kasutamist puudutavad load, kas load on kehtivad;

- lubade säilitamise korda;

- kas on olemas luba ohtlike kemikaalide käitlemiseks või ladustamiseks ning kas Kemikaali Teabekeskust on nõuetekohaselt teavitatud.

- kas tuleohutuse tagamiseks on kõik nõuetekohaselt korraldatud;

- kas töötajad  järgivad ohutusjuhendite nõudeid, kas kasutatakse isikukaitsevahendeid (millal kontroll viimati läbi viidud, mida avastati, kas ettekirjutused on täidetud);

- kas tegevus- ja sisekontrolli plaani on vaja korrigeerida;

- kas on olemas vajalikud keskkonnaload (jäätme- ja saasteluba, lepingud).

3.2.5. Tööruumid

Perioodiliselt tehakse töökeskkonna (tööruumide) ülevaatust:

- kontrollitakse masinate ja seadmete korrasolekut (ka masinate töötamisel tekkivat võimalikku kuumenemist, gaaside ülerõhku  jm);

- kontrollitakse töökorraldust (kemikaalide väljaandmist, arvestust, pakendamist, tehnoloogiat jm.);

- kontrollitakse ventilatsiooni (üldventilatsiooni efektiivsust, kohtäratõmbe vajalikkust, õhukoguseid sisse- ja väljapuhkel, õhuanalüüside tulemusi, väljapuhke õhu puhastamise vajalikkust (filtrid), ventilatsiooniseadmete seisundit ja hoolduse vajadust).

3.2.6. Kemikaalide ladustamine, tuleohutus

Kemikaalide kasutamise suhtes on “Kemikaaliseadusega” sätestatud tervise- ja keskkonnakahjude vältimise nõue ning saaste likvideerimise kohustus. Kemikaalide ladustamisel tuleb arvestada nii koguseid kui kemikaalide omadusi. Ka laod kujutavad endast ohtu nii töötajatele kui keskkonnale. Seetõttu on vaja jälgida nii ladude tehnilisi tingimusi (ventilatsioon, vesi, valgustus, elektrimaandused  jm), ladustatavaid  koguseid, lekete tekkimise võimalusi, tuleohutust.

Tuleohutusalast järelevalvet teostab kohalik päästeteenistus.

3.2.7.Bensiini ning teiste plahvatusohtlike vedelike ja gaaside kasutamine

Kasutatavate ja säilitatavate plahvatusohtlike  ainete säilitamiseks on nõutav spetsiaalne laoruum. Põlevate ainete ladustamisel tuleb samas ruumis olevad elektriseadmed maandada, kindlustada nende ohutu kasutamine, ruumid peavad olema varustatud ventilatsiooniga, suitsetamine on keelatud.

Tuleohtlike ainete ladustamisel on oluline, et:

- samas ruumis ei säilitata muid kemikaale, näiteks happeid ( akuhape!);

- tuleohtlikke aineid ei säilitata ruumides, kus on remondikanalid või muud süvendid, kuhu kemikaaliaur võib koguneda;

- ladudes on piisavalt kõrged lävepakud tõkestamaks kemikaalide ruumist välja- voolamist;

- eriti kergesti süttivaid vedelikke ja gaasiballoone tuleb säilitada väljas selleks määratud hoiukohas, kuhu juurdepääs on tõkestatud;

- tuleohtlikke materjale, nagu papp või puitalused/-restid, ei hoita koos tuleohtlike ainetega.

Aerosoolid on tuleohtlikud, kuna sisaldavad rõhu all propaani/butaani. Seetõttu on tuleohtlike ainete säilitatavad kogused paljudes töökohtades aerosoolide kasutamise tõttu suurenenud.

3.2.8.Üldnõuded värvimisruumidele

Värvimisruumid peavad olema projekteeritud vastavuses Eesti Projekteerimise Nõuetega. Värvimisruum peab olema kohandatud väikeses koguses värvide hoidmiseks, kuid seal ei tohi säilitada tuleohtlike vedelikega kokkusobimatuid aineid, nagu näiteks happeid. Värvi segamisel peab töötama üldventilatsiooni täiendav kohtäratõmme. Erinõuded on kehtestatud elektriseadmete maandusele, kütteseadmetele ja tulekustutusvahenditele.

Kõige parem õhuvahetus ruumides tagatakse juhul, kui ventilatsiooni sissepuhe asub lae all ning äratõmme põrandal, siis ei kogune saastunud õhk töötsooni. Värvimisruumi ventilatsiooni efektiivsus peab olema vähemalt 100 m³/min/värviliitri kohta värvimisel ühe värvipritsiga, mille võimsus on

1 l/min. Värvimisruumi sissepuhke efektiivsus peaks olema vähemalt 100 m³/min. See tähendab, et väiksemas, kuni 70 m³ suuruses värvimistöökojas peaks õhk vahetuma 85 korda tunnis. Õhuanalüüsidega on kindlaks tehtud, et kui õhuvahetus on 100 kordne, siis on lahusti sisaldus õhus väike, 5-10 % lubatud piirnormidest.

3.2.9 Tööohutus

Töökeskkonnaspetsialist ja –volinikud peavad jälgima tööohutust töökohtadel ning viima läbi sisekontrolliga kehtestatud süstemaatiliselt järelevalvet ohutuse üle. Tulemused protokollitakse, registreeritakse puudused ja kavandatakse meetmed ohutuse parandamiseks.

Toimunud tööõnnetuse puhul tööandja peab korraldama tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste uurimist ning registreerimist. Tööandja peab raskest tööõnnetusest viivitamata teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele. Raske või surmaga lõppenud tööõnnetuse uurimist korraldab tööinspektor.

Raske tööõnnetus on õnnetusjuhtum, mis põhjustas töötajale eluohtliku seisundi, raske või üliraske kehavigastuse. Otsuse tervisekahjustuse ja selle raskusastme kohta väljastab tervishoiuasutuse arst tööandjale tema nõudmisel.

Tööandja peab tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks läbi viima uurimise hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse toimumist.

Tööandja koostab uurimistulemuste alusel raporti tööõnnetuse kohta, mis põhjustas töötaja töövõime kaotuse vähemalt üheks tööpäevaks ning saadab selle kannatanule või tema huvide kaitsjale, Tööinspektsiooni kohalikule asutusele ja kindlustusasutusele. Raporti üks eksemplar jääb tööandjale.

Kui tööõnnetus toimus ettevõttes teise tööandja poolt tööülesande täitmiseks suunatud töötajaga, uurib ja koostab raporti tööandja, kelle juures tööõnnetus toimus, välja arvatud juhul, kui töötaja tööd selles töölõigus korraldas teda suunanud tööandja. Uurimise läbiviinud tööandja saadab raporti ühe eksemplari töötaja suunanud tööandjale.

Tööõnnetuse raporti allkirjastavad tööandja ja töökeskkonnavolinik või töötajate usaldusisik.

Tööandja peab uurimistulemuste alusel rakendama abinõud samalaadse tööõnnetuse ennetamiseks.

Tööandja registreerib kirjalikult või elektrooniliselt kõik tööõnnetused.

Tööandja on kohustatud  töötajale tema töölevõtmisel selgitama, kuidas toimida tööõnnetuse puhul, kes annab ettevõttes esmaabi ja kus asuvad esmaabi vahendid.

Tööõnnetuse uurimise andmeid peab tööandja säilitama 55 aastat. Kui tööandja lõpetab oma tegevuse, antakse uurimise andmed üle Tööinspektsiooni kohalikule asutusele.

3.2.10.Töötervishoid

Töötervishoiu ja –ohutuse nõuete täitmiseks tehakse kindlaks kemikaalide poolt ohustatud töötajad, tegevuskavas planeeritakse meetmed kemikaalidest põhjustatud terviseriskide vähendamiseks või vältimiseks, sisekontrollis kavandatakse kemikaaliohutuse järelevalve. Töötervishoiuteenuse osutajad saavad ettevõtet nõustada keemiliste ohutegurite poolt põhjustatud riskide suhtes ning töötajate tervisekontrolli vajaduse ja kutsehaigestumuse ohu suhtes.

Töötervishoiu korraldamine ja juhtimine ettevõttes on tööandja kohustus. Töötervishoiuteenuse osutajaga (töötervishoiuteenistus, -arst) sõlmitakse leping, teenuse osutaja koostab tegevusplaani, teostab töökohtade ülevaatusi, mille käigus tehakse kindlaks ohustatud töötajad, tööst tingitud terviseriskid ja viib läbi töötajate tervisekontrolli. Tervisekontrollide eesmärk on avastada töötajate tervisekahjustused ning ennetada kutsehaigestumist.

Tööandja peab korraldama kutsehaigestumise asjaolude ja põhjuste uurimist ning registreerimist. Raske või surmaga lõppenud kutsehaigestumise uurimist korraldab tööinspektor.

Töötervishoiuarst saadab hiljemalt 3 tööpäeva jooksul, arvates kutsehaiguse diagnoosimisest, Tööinspektsiooni kohalikule asutusele, Töötervishoiu Keskusele ja tööandjale, selle puudumisel kindlustusasutusele, teatise.

Tööandja peab kutsehaigestumise asjaolude ja põhjuste väljaseglitamiseks läbi viima uurimise hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast töötervishoiuarstilt teatise saamist.

Kutsehaigestumise uurimisel selgitab tööandja välja kutsehaigestumise asjaolud ja põhjused. Kui uurimise käigus kogutud andmete põhjal selgub, et kutsehaigestumise põhjus on seotud töötaja eelmise töökohaga, teeb tööandja raportis vastavasisulise otsuse.

Tööandja koostab uurimistulemuste alusel kutsehaigestumise raporti ja saadab selle töötajale või tema huvide kaitsjale, Tööinspektsiooni kohalikule asutusele ja kindlustusasutusele. Raporti üks eksemplar jääb tööandjale.

Kutsehaigestumise raporti õigsust tõendavad oma allkirjaga tööandja ja töökeskkonnavolinik või töötajate usaldusisik.

Tööandja peab uurimistulemuste alusel rakendama abinõud samalaadse kutsehaiguse ennetamiseks. Tööandja registreerib kirjalikult või elektrooniliselt kõik kutsehaigusjuhud.

Kutsehaigestumise uurimise andmeid peab tööandja säilitama 55 aastat. Kui tööandja lõpetab oma tegevuse, antakse uurimise andmed üle Tööinspektsiooni kohalikule asutusele.

4. KESKKONNALOAD

Vajadus taotleda lubasid keskkonnareostuse vältimiseks tuleneb vee-, jäätme- ja  välisõhu kaitse seadusest. Load sisaldavad teavet asutuse tööprotsesside, kasutatavate toor- ja kütteainete, asukoha, saaste ja selle ulatuse kohta. Nende seaduste kohaselt ettevõte taotleb vee erikasutuse, jäätmekäitluse ning välisõhu saasteloa (nõuded nende vajalikkuse kohta on määratud ettevõtte suuruse ja tegevuse järgi). Üksikute lubade asemel võib taotleda ühtse keskkonnakompleksloa, mis tagab vee, õhu ja pinnase kaitse ning käitises tekkinud jäätmete käitlemise viisil, mis hoiab ära saastuse kandumise ühest keskkonnaelemendist (vesi, õhk, pinnas) teise. Kompleksloa annab välja ettevõtte asukoha järgne keskkonnateenistus.

4.1.Õhu reostus

Õhu reostuse all mõeldakse ventilatsioonisüsteemi kaudu välisõhku paisatavaid heitmeid. Väikese tootmise puhul tavaliselt on kogused väikesed, kuid suurte tootmismahtude puhul tuleb reostus kontrollida.

4.2.Pinnase reostus

Uute autohooldus- ja remonditöökodade ehitusnõuded peavad kindlustama minimaalse pinnase reostamise riski. Vanades, osaliselt kasutuskõlbmatuteks muutunud töökodades on pinnas sageli tugevalt saastunud. Vähekaitstud põhjaveepiirkondades tuleb kemikaalide anumaid pidevalt kontrollida võimalike lekete (aurustumise) kindlakstegemiseks, bensiini jm vedelike kallamisel vältida pinnase saastumist.

4.3.Pinnavette suubuvad heitveed

Heitvett ei ole lubatud  veekogusse suunata  nii, et see võiks tekitada reostumist. Heitvee veekogusse juhtimiseks annab loa kohalik vee- ja kanalisatsiooniettevõte.	(Lisad 7 ja 8). Põhjavee saastamine on rangelt keelatud.

4.4.Üldkanalisatsiooni suunatavad heitveed

Vee- ja kanalisatsiooniettevõte ning kinnisvara haldaja määravad lepingus, millise koostisega heivtett tohib kanalisatsiooni suunata. Kui vaja, peab veekasutaja veeettevõtte nõudmisel puhastama reovee enne ühiskanalisatsiooni suunamist. Ettevõttes kasutatavate sette- ja eelpuhastusseadmete ning lahusti-, õli- ja rasvaeraldusseadmete eesmärk on takistada kahjulike ainete jõudmist kanalisatsiooni.

4.4.Jäätmed

“Jäätmeseadus” sätestab üldnõuded jäätmete tekke ning neist tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks, jäätmehoolduse korralduseks , jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise korral.

Ettevõtte juht peab olema teadlik tekkivate jäätmete tervise- ja keskkonnaohtlikkusest, jäätmete kogusest, kahjulikkuse vähendamise võimalustest ja utiliseerimisnõuetest. “Jäätmeseadus” kehtestab jäätmete utiliseerimise, võimalusel korduvkasutamise, jäätmete sorteerimise ja eraldi hoidmise ning ohtlike jäätmete mittesegamise nõude.

Ettevõtte juht peab hoolitsema selle eest, et jäätmeid tekiks võimalikult vähe, ta peab teadma jäätmete utiliseerimise ja korduvkasutuse ning ohtlike jäätmete tekkimise võimalusi tööprotsessis. Jäätmete tekitaja peab hoolitsema jäätmete kogumise ja üleandmise korraldamise  eest.  Jäätmete    kogumise  ja  utiliseerimise  korraldamiseks  (näit.  Prügimäele vastuvõtu tingimused) on maakondades kehtestatud kindlad nõuded. Keskkonnaministeerium määrab ohtlike jäätmete vastuvõtuks erikohad (nt. Vaivara prügila).

Asjatundmatu jäätmete (eriti ohtlike jäätmete) hoidmine ja käitlemine võib tekitada ohtu keskkonnale ja tervisele. Ohtlikud jäätmed on Euroopa Liidu maade seadusandluse kohaselt orgaanilised lahustid ja bensiini sisaldavad vedelad jäätmed (värvid, õli), asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid ja trükitööstuse kemikaalid.

Ettevõttes kogutakse teavet jäätmete laadi ja koguste, kogumis-, säilitus- ja transportimistingimuste ning käitlemiskulude kohta. Kontrollitakse, kas praktikas välja kujunenud jäätmekäitlus on kooskõlas ohutusnõuetega.

Ohtlikud jäätmed tuleb ladustada selliselt, et isegi õnnetusjuhtumite puhul on välistatud nende sattumine pinnasesse või kanalisatsiooni. See eeldab vedelate jäätmete säilitamist vastupidavates nõudes. Pakendile peab olema märgitud jäätme haldaja, jäätme nimetus, kahjuliku aine sisaldus jäätmes ja jäätme kogus. Pakendil peab olema ka vajalik hoiatusmärgistus. Õlijäätmed tuleks regenereerida või kasutada kütteks. Õlijäämetele ei tohi juurde segada muid jäätmeid ning neid ei tohi juhtida pinna- või põhjavette ega kanalisatsiooni.

4.5.Tegevuskava

Kontrollitakse, kas ettevõttes on kemikaalide ohutut kasutust tagavad meetmed piisavad ja kas on määratud vastutavad isikud tööohutuse jälgimiseks. Tööohutusega tegelevate spetsialistide arv ja nende väljaõppe sisu sõltuvad ettevõtte suurusest ja tegevusest.

Tegevuskava all mõeldakse abinõude plaani, mis peab tagama töökeskkonna turvalisuse ja vältima töötajate tervisekahjustusi. Tegevuskavas peavad planeeritavad meetmed olema suunatud konkreetsete töökohtade ja töötajate töötingimuste parandamisele. Planeeritavad meetmed peavad olema teostatavad, arvestades ettevõtte reaalseid majanduslikke võimalusi. Ei ole mõtet koostada tegevuskava, mille täitmine ei ole teostatav.

5. RISKIDE HINDAMINE

5.1.Töötajate ohustatus

Paljudes ettevõtetes kasutatakse mitmeid kemikaale ja põhjaliku kemikaaliriskide hindamise läbiviimine on küllalt keeruline. Riskide hindamine tuleks jagada etappidesse. Kui kasutatavatest kemikaalidest on koostatud nimekiri ja nende kasutamine osakondade kaupa kindlaks tehtud, hinnatakse kõigepealt nende kemikaalide riske, mille ohutuskaardi riskilausete sisu põhjal on riskid suuremad.

Riski hindamise järjekorra määrab ainete ohtlikkus, see on:

- mürgised (märgistus T);

- vähki tekitavad;

- allergiat tekitavad (kontrollimisel pöörata tähelepanu naha ohustatusele ja kaitsmisele);

- genofondi kahjustavad, reproduktiivsele tervisele kahjulikud;

- süttivad (õiged tööviisid, õige ladustamine);

- koguseliselt kõige enam kasutatavad;

- keskkonnale ohtlikud.

Tuleb hinnata ka riske, mis võivad tekkida hädaolukorras ja õnnetuste puhul ning töötada välja meetmed lisanduvate riskide vähendamiseks või vältimiseks. Kui kemikaali ohutuskaardil kahjulikkuse või ohtlikkuse suhtes teave puudub, registreeritakse kemikaali kasutusala ettevõttes, kasutusviis ja arvatav kasutatav kogus.

Riski hindamisel selgitatakse välja:

- kemikaalide kahjulikkus, lenduvus, kasutusviis ja kasutatavad kogused;

- kemikaalidega töötavad ja teised ohustatud töötajad;

- ohustatuse viisid (hingamisteed, nahk, seedeelundid, muu);

- isikukaitsevahendite kättesaadavus, kasutamine, kasutuskogemused;

- tehnoloogia muutmise vajadus ja võimalikkus (kui seda on vaja);

- töökeskkonna kontrollmõõtmised, võrdlus piirnormidega;

- üldise teabe kättesaadavus tegevusala kohta (metoodilised juhendid jm);

- riskide suurus.

Praktilises tööolukorras, kus kasutatakse mitmeid kemikaale, ei ole töötaja peaaegu kunagi ohustatud ainult ühest kemikaalist, vaid tema töötsoonis esinevad kemikaalid üheaegselt. Riski hindamisel on vaja välja selgitada, kas nende kahjulikud toimed summeeruvad.

5.2.Enamlevinud kemikaalide mõjust tervisele

Väga levinud kemikaalid autohoolduses on orgaanilised lahustid, mida kasutatakse värvide vedeldamiseks, puhastusvahendites ja rasva või õli eemaldamiseks. Tavaliselt kasutatakse mitmest lahustist koosnevaid segusid. Töötamisel tuleb arvestada sellega, et lahustid aurustuvad madalal temperatuuril ning töötaja hingab neid aure sisse. Esmased mürgituse sümptomid, mis tekivad lahustitega töötamisel, on väsimus, peavalu ja iiveldus. Pikaajalise tugeva mürgituse puhul võib täheldada mõju kesknärvisüsteemile.

Kahjulikeim lahustite grupp on kloori sisaldavad (triklooretüleen jt) ja aromaatsed süsivesinikud (tolüeen, stüreen), vähem kahjulikud on alifaatsed süsivesinikud (v.a n-heksaan), alkoholid ja ketoonid.

Mõnel kemikaalil on silmi, hingamisteid ja nahka ärritav/söövitav toime. Tugeva toime tagajärjel võib tekkida hingamisteede ärritus. Sageli annab õhureostusest märku kemikaali tugev lõhn, kuid mõningate ainete suurte sisalduste korral kaotab inimene lõhnataju. Sellised kemikaalid on näiteks formaldehüüd, kloor ja osoon. Ka ühekordne tugev kokkupuude mürgiste ainetega võib tekitada tõsiseid tervisehäireid või mürgitust.

Löövet ja allergiat tekitavate ainete kasutamine töökohtadel on kasvanud. Ärrituslöövet tekitavad mõned pesuvahendid ning söövitavad ja ärritavad ained nagu leelised ja happed. Allergilise lööbe tekitajad on metallidest näiteks kroom ja nikkel, teistest kemikaalidest formaldehüüd, kummi ja plast (näiteks epoksiidid). Paljud allergeenid, nagu näiteks autovärvides esinevad isotsüanaadid, ärritavad hingamisteid, ärrituse tagajärjel esineb allergilist nohu, alveoliiti ja astmat.

Rahvusvaheline Vähiuuringute Ühing on koostanud vähiriski põhjustavate  kemikaalide nimekirja, nn. IARC-I nimekirja (International Agency for Research of Cancer List of Cancer Causing Chemicals). Nimekirja kantud kemikaalide kasutamisest tuleks hoiduda.

Paljud kemikaalid tekitavad ohtu ka genofondile, lootele ja reproduktsioonile/viljastumisele. Eriti põhjalikult reguleeritakse seadusandluse abil rasedate naiste töötingimusi.

5.3.Töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmine

Töökeskkonna ohutegurite mõõdistamisi tehakse selleks, et hinnata töötajate ohustatuse taset. Biomonitooringut (vere- ja uriinianalüüs) kasutatakse pikaajalise ohustatuse puhul, näiteks uuritakse inimese organismi kogunevaid raskemetalle. Ohustatust gaaside/aurude/ aerosoolidega saab kõige paremini jälgida õhu kontrollmõõtmiste teel. Kontrollmõõtmisi teevad Eesti Akrediteerimiskeskuse sertifikaati omavad katselaboreid.

5.3.1.Piirnormid

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid on kehtestatud nende keskmisele sisaldusele sissehingatavas õhus kaheksa-tunnise tööpäeva jooksul ja aine maksimaalsele lubatud keskmisele sisaldusele lühiajalise toime (15 minuti) jooksul. On kehtestatud ka piirnormi lagi kiiresti toimivate ainete lubatud pidevale maksimaalsele sisaldusele 15 minuti jooskul.

Kemikaali toimemehhanismi iseloomustatakse tähtsümboliga, kus

A – naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained

B – kantserogeensed ained S – sensibiliseerivad ained

R – reproduktiivset funktsiooni (viljastumist) kahjustavad ained.

Kui töökeskkonna õhus esineb samaaegselt mitut erinevat kemikaali, millel on inimese organismile sarnane füsioloogiline toime - näiteks on niisugusteks kemikaalideks kesknärvisüsteemi kahjustavad orgaanilised lahustid -, siis hinnatakse  hügieenilist  efekti kõikide kemikaalide summaarse sisalduse põhjal. Ainete summaarse hügieenilise efekti arvutamiseks kõigepealt arvutatakse iga kemikaali mõõdetud sisalduse suhe piirnormi ning seejärel saadud tulemused liidetakse. Kui summa on alla 1, siis kemikaalid on ohutud.

Kui mõõtmistulemused näitavad, et kemikaali sisaldus õhus ületab lubatud piirnomre või bioloogilisi piirnorme, tuleb kohe kasutusele võtta meetmeid terviseriskide vähendamiseks. Seejärel tuleb teostada uued kontrollmõõtmised, et veenduda, kas töötingimused muutusid ohutumaks.

Kui kemikaali sisaldus töökeskkonna õhus on piirnormi lähedane, tuleb teha järelmõõtmisi kindla ajavahemiku järel. Terviseriskide hindamise peab tööandja  tellima töötervishoiuarstilt.

5.4.Isikukaitsevahendid

Üldreegel on, et tööprotsessist tulenevate riskide vältimiseks tuleb esmajärjekorras rakendada ühiskaitsevahendeid ja töökorralduslikke abinõusid. Kui need ei taga ohutust piisavalt, peab tööandja hankima töötajatele isikukaitsevahendid. Kaitsevahendeid kasutatakse füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite puhul, kui need ületavad lubatud piirnorme. Kemikaalidega töötamisel võib vaja minna vahendeid hingamisteede, käte, silmade, näo ja keha kaitsmiseks. Sageli ületab ka müra lubatud norme ja töötajad vajavad samaaegselt mürakaitsevahendeid (kõrvaklapid, kõrvatropid).

Kaitsevahend peab olema õigesti valitud. Selgitatakse välja vajaminevate kaitsevahendite kaitseomadused ja hangitakse ohutegurite iseloomule ning nende töökoha õhus mõõdetud tegelikule sisaldusele vastavad mudelid. Kaitsevahendi kandmist mõjutavad töötaja tervislik seisund ja ergonoomiline sobivus. Töötaja kaasamine kaitsevahendi valikule, selle eelnev proovimisvõimalus ning isikukaitsevahendi kasutamise vajalikkuse argumenteeritud põhjendamine motiveerivad töötajaid kaitsevahendeid kasutama. Tööandja  peab organiseerima isikukaitsevahendite hoolduse, töötaja vastutab vahendi säilimise eest. Mõne kuu jooksul peale kaitsevahendite kasutuselevõttu oleks hea kasutamise käigus tekkinud kogemus üle vaadata. Vajadusel peab kaitsevahendi müüja andma juhiseid nende kasutamise ning korrashoiu kohta või vahetama kaitsevahendi efektiivsema vastu.

Kaitsevajadust hinnatakse uuesti, kui töötingimused on muutunud või kasutusele võetud uusi kemikaale.

Uutel kaitsevahenditel peab olema CE-märgistus, mis tähendab, et neid on testitud Euroopa Liidu standardite kohaselt. Isikukaitsevahenditele esitatud nõuete kohta on kehtestatud suur hulk standardeid.

Eesti Vabariigis kehtestatud standardite kohta saab infot Eesti Standardiameti koduleheküljelt Eesti standardite kataloogist.

5.4.1.Hingamisteede kaitsevahendid

Hingamisteede kaitsevahendid kaitsevad organismi kahjustuse eest, mida põhjustavad sissehingatavas õhus leiduvad tolm, aurud, gaasid, samuti hapnikupuudus. Levinum hingamisteede kaitsevahend on filtreeriva toimega. Ühekordseks kasutuseks mõeldud respiraatorid ei ole piisavalt efektiivsed toksiliste ainete puhul, sest nende kaitsevõime on väike. Kaitsevõime poolest on kõige efektiivsemad kogu nägu katvad, nn. isoleerivad maskid. Hingamisteede kaitsevahenditele on määratud testimisel kaitsekoefitsendid, kuid reaalsetes tööolukordades koefitsiendiga määratud kaitset tavaliselt ei saavutata.

Isikukaitsevahend, mis kaitseb gaaside eest, ei kaitse tolmu eest ja vastupidi. Isikukaitsevahend peab olema varustatud teabega kaitseomaduste kohta. Filtreeriv kaitsevahend sobib töö puhul, kus kaitset vajatakse kõige rohkem kaks tundi tööpäeva jooksul ja maksimaalselt pool tundi korraga. Kui kaitset vajatakse pikemaks ajaks, tuleb valida isoleeriv kaitsevahend.

5.4.2.Filtrite tüübid ja nende kaitseomadused

| Tolmufiltrid |  |
| --- | --- |
| Klass | Kaitse efektiivsus |
| P1 | Osakeste suurusel > 1µm. Väheefektiivsed peentolmu kaitseks. |
| P2S; P2SL | Osakeste suurusel > 0,3 µm. Tervisele kahjuliku tolmu kaitseks. |
| P3S; P3SL | Toksilise tolmu kaitseks. Ka bakterite ja viiruste kaitseks. |
| Gaasifiltrid |  |
| 1 | Gaasi või auru sisaldus õhus <0,1 mahu% (1000 ppm) |
| 2 | Gaasi või auru sisaldus õhus < 0,5 mahu% (5000 ppm) |
| 3 | Gaasi või auru sisaldus õhus < 1,0 mahu% (10000ppm) |
| Filtri tüüp | Kasutusala |
| A | Orgaanilised gaasid ja aurud keemispunktiga > 65 o C. |
| B | Anorgaaniliste ainete gaasid ja aurud, väävelvesinik, vesiniktsüaniid. |
| E | Happelised gaasid ja aurud, vääveldioksiid ja soolhape. |
| K | Ammoniaak ja orgaanilised lämmastikühendid. |
| AX | Orgaanilised gaasid ja aurud keemispunktiga < 65o C. |
| S | kaitse tahkete osakeste eest |
| SL | kaitse tahkete ja vedelate osakeste eest |

Filtritel, mis kaitsevad gaaside eest, on märgistuses tüüp ja filtreeriv kaitsevõime ühendatud, näiteks filtrid märgistusega A2.

Hingamisteede kaitsevahendite valikul tuleb võtta arvesse

- kõik õhku saastavad ained töökohal (näit. värvipritsiga värvimisel on vaja kaitseks kasutada filtreerivat kaitsevahendit nii tolmu kui lahusti aurude kaitseks);

- saasteaine sisaldust õhus (enne hankimist mõõta ohutegurite tegelik sisaldus);

- õhu hapnikusisaldust (kui hapnikku on alla 17%, siis ei tohi filtreerivat kaitsevahendit kasutada);

- töö kestvust (pideval töötamisel saastatud õhu tingimustes ei tohi kasutada filtreerivat kaitsevahendit);

- liikumist töö tegemise ajal (õhuvoolikud on ebamugavad liikuva töö puhul);

- ilmastikutingimusi (nt pakane, niiskus);

- vajaliku nägemisvälja olemasolu;

- muude kaitsevahendite samaaegset kasutamist (mürakaitsevahendid);

- kasutusmugavust ja kaitsevahendi sobivust kasutajale.

5.4.3 Kaitsekindad

Kahjulike kemikaalide käitlemisel on kaitsekindad vajalikud siis, kui on oht, et kemikaal võib sattuda nahale. Kinnaste valiku puhul tuleb arvestada

- materjali, millest kindad on valmistatud;

- kemikaali läbilaskvust (materjali tihedus, millest sõltub läbilaskvuse aeg ja kiirus);

- keemilist vastupidavust (kinnas võib muutuda hapraks, kõvaks või absorbeerida vedelikku);

- materjali võimalikku nahka ärritavust (looduslik kummi).

Pikaajalise töö puhul, kus käideldakse mürgiseid või nahka ärritavaid aineid, tuleb valida võimalikult vastupidavad kindad. Lühiajalisel kemikaaliga kokkupuutel sobib tihti ka ühekordseks kasutamiseks mõeldud kinnas.  Järgnevalt mõni näide sobivatest materjalidest:

Juhendeid kaitsekinnaste kasutajale:

- kasuta alati kaitsekindaid kui on oht, et kätele võib sattuda kahjulikke aineid;

- pese ja kuivata käed enne kinnaste kätte panemist ja peale töö lõpetamist;

- kanna kummi- ja plastikkinnaste all alati aluskindaid;

- juhul kui kasutad kindaid korduvalt, puhasta ja kuivata need peale kasutamist;

- vaheta kindad välja õigeaegselt.

Autoremont nõuab käte ning sõrmede osavust ja täpsust, seega ei saa kaitsekindad olla eriti paksud ja kohmakad. Kui bensiiniga töötamisel kasutatakse õhukesi kindaid (nagu nitriil- kummikindad), on bensiini läbiimbumine materjalist küllalt tõenäone, seetõttu tuleb kindaid tihti vahetada ja pesta käsi.

5.4.4.Silmade- ja näokaitsevahendid, kaitseriided ja –jalatsid

Paljude kemikaalide käitlemisel on vaja kasutada silmade- või näokaitset, sest kemikaali pritsmed ja –aurud võivad kahjustada silmi. Kaitsevahendite importijatelt ja müüjatelt saab asjakohast teavet nende valiku ja sobivuse suhtes.

Ka kaitseriided ja –jalatsid peavad olema valitud vastavalt töö iseloomule. Kemikaali ohutuskaardil on antud juhised nende kaitsevahendite vajaduse kohta.

Kaitsevahendite tagavara peab olema piisav, et vajadusel saaks neid tihedamini vahetada. Määrdunud kaitsevahendid korjatakse selleks ette nähtud konteinerisse ja utiliseeritakse nõuetekohaselt.

6. LISAD

Lisa 1: Kemikaalide riskilaused (R-laused)

| R 1 | Plahvatusohtlik kuivana |
| --- | --- |
| R 2 | Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel |
| R 3 | Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel |
| R 4 | Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid |
| R 5 | Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse |
| R 6 | Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta |
| R 7 | Võib põhjustada tulekahju |
| R 8 | Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju |
| R 9 | Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega |
| R 10 | Tuleohtlik |
| R 11 | Väga tuleohtlik |
| R 12 | Eriti tuleohtlik |
| R 13 | Eriti tuleohtlik vedelgaas |
| R 14 | Reageerib ägedalt veega |
| R 15 | Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas |
| R 16 | Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega |
| R 17 | Isesüttiv õhu käes |
| R 18 | Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu |
| R 19 | Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide |
| R 20 | Kahjulik sissehingamisel |
| R 21 | Kahjulik nahale sattumisel |
| R 22 | Kahjulik allaneelamisel |
| R 23 | Mürgine sissehingamisel |
| R 24 | Mürgine nahale sattumisel |
| R 25 | Mürgine allaneelamisel |
| R 26 | Väga mürgine sissehingamisel |
| R 27 | Väga mürgine nahale sattumisel |
| R 28 | Väga mürgine allaneelamisel |
| R 29 | Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas |
| R 30 | Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks |
| R 31 | Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas |
| R 32 | Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas |
| R 33 | Kumulatiivse toime oht |
| R 34 | Põhjustab söövitust |
| R 35 | Põhjustab tugevat söövitust |
| R 36 | Ärritab silmi |
| R 37 | Ärritab hingamiselundeid |
| R 38 | Ärritab nahka |
| R 39 | Väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht |
| R 40 | Võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi |
| R 41 | Tõsine silmade kahjustamise oht |
| R 42 | Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat) |
| R 43 | Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat) |
| R 44 | Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis |
| R 45 | Võib põhjustada vähktõbe |
| R 46 | Võib põhjustada pärilikke geneetilisi kahjustusi |
| R 47 | Võib põhjustada sünnikahjustusi |
| R 48 | Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht |
| R 49 | Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe |
| R 50 | Väga mürgine veeorganismidele |
| R 51 | Mürgine veeorganismidele |
| R 52 | Kahjulik veeorganismidele |
| R 53 | Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet |
| R 54 | Mürgine taimedele |
| R 55 | Mürgine loomadele |
| R 56 | Mürgine mullaorganismidele |
| R 57 | Mürgine mesilastele |
| R 58 | Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet |
| R 59 | Ohtlik osoonikihile |
| R 60 | Võib kahjustada sigivust |
| R 61 | Võib kahjustada loodet |
| R 62 | Võimalik sigivuse kahjustamise oht |
| R 63 | Võimalik loote kahjustamise oht |
| R 64 | Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu |
| R 65 | Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi |

Lisa 2: Terviseriskide hindamine kemikaali omaduste põhjal

|  | Põhjus/tagajärg |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mõjude ilmnemine /tõenäosus | Vähesel määral Ebamugavus, ärritus, kerge mööduv haigestumine R20, 21 22, 36, 37, 38 | Ohtlikud Tuleohtlikud, nahka kahjustavad, kauakestvad järelmõjud, püsivad kerged mõjud R23, 24, 25, 33, 34, 40, 43, 48, 62, 63, 64 | Tugevalt ohtlikud Mürgistused, tööst tingitud vähk, püsivad rasked mõjud, eluiga lühendavad haigused R26, 27, 28, 35, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 60, 61, 65 |
| Ebatõenäone Rasked mõjud <10% PN; Muud 10-50% PN | Ohutusabinõusid kasutada ei ole vaja | Pidev jälgimine (väike risk) | Kasutada ohutusabinõusid (mõõdukas risk) |
| Võimalik Rasked mõjud 10-50% PN Muud 50-100% PN | Pidev jälgimine (väike risk) | Kasutada ohutusabinõusid (mõõdukas risk) | Ohutusabinõud kohustuslikud (märkimisväärne risk) |
| Tõenäone Rasked mõjud 50-100% PN Muud > PN | Kasutada ohutusabinõusid (mõõdukas risk) | Ohutusabinõud kohustuslikud (märkimisväärne risk) | Ohutusabinõud on vältimatud (talumatu risk) |

Lisa 3: Terviseriskide hindamine kemikaalidele, mis võivad esile kutsuda naha ja silmade kahjustusi

|  | Põhjus/tagajärg |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mõjude ilmnemine/ riski tõenäosus | Vähesel määral Ärritavad sööbivad, sensibiliseerivad, kerge mööduv haigus R21, 36,38 | Ohtlikud Tuleohtlikud, nahakahjustusi tekitavad, kauakestvad järelmõjud, püsivad väikesed muutused R24, 34, 43 | Tugevalt ohtlikud Mürgistused, kauakestvad järelmõjud, eluiga lühendavad haigused R27, 35, 41 |
| Ebatõenäosed juhuslikud mõjud, ärritavaid ja sööbivaid aineid kasutatakse harva | Ohutusabinõusid kasutada ei ole vaja | Pidev jälgimine (väike risk) | Kasutada ohutusabinõusid (mõõdukas risk) |
| Võimalikud nahakahjustused iga päev, ärritavaid ja sööbivaid aineid kasutatakse pidevalt | Pidev jälgimine (väike risk) | Kasutada ohutusabinõusid (mõõdukas risk) | Ohutusabinõud on vältimatud (märkimisväärne risk) |
| Tõenäosed peaaegu pidev kontakt nahaga/nahakahjustuste sümptomid või mõjude ilmnemine on püsiv | Kasutada ohutusabinõusid (mõõdukas risk) | Ohutusabinõud on vältimatud (märkimisväärne risk) | Ohutusabinõusid kasutada kohe (talumatu risk) |

Lisa 4: Kemikaalide ohutunnused ja sümbolid